PROJET : « Renforcement de la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et aux aléas de changements climatiques par la promotion de l’agroécologie et des droits des femmes dans le terroir de Lérabé, Région de Saint Louis, Sénégal ».                                                                                 AACID 0C030/2025

TERMES DE REFERENCE DE PRESTATION DE SERVICES

« Installation des systèmes d’irrigations dans les périmètres maraîchers des GPF de Thiaglé, Kodiolel et Loumbone Daddi dans le diéri de la commune de Guédé village ».

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

ENDA PRONAT, membre du réseau ENDA Tiers Monde, est une ONG sénégalaise créée en 1982, avec comme porte d’entrée les dangers liés à l’usage des produits agrochimiques sur la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd’hui, l’entité évolue dans différentes zones écologiques du Sénégal avec plusieurs expérimentations de terrain à travers une approche participative basée sur la recherche-action avec les communautés et de la recherche, soutenue par des partenaires institutionnels techniques et financiers, pour des systèmes alimentaires durables.

L’ONG Solidaridad Internacional Andalucia (SIA) est créée en 1996 à Séville en Espagne et présente au Sénégal depuis 2004. Son partenariat avec ENDA PRONAT a commencé depuis 2018 et se concentre sur la résilience des communautés, principalement dans les secteurs de l’environnement et la gouvernance des ressources, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et l’autonomisation socio-économique des femmes.

Le terroir de Lérabé se situe dans la commune de Guédé Village et comprend deux zones : Walo et Diéri. Les villages de Loumbone Daddi, Kodiolel, Bétterlo, Binguel Séno et Thiaglé se trouvent dans la zone de Diéri. Le climat est tropical sahélien, avec deux saisons principales : l’une caractérisée par des vents chauds et secs et des températures élevées ; l’autre par des précipitations faibles et irrégulières. La zone de Diéri est confrontée à des conditions de vie difficiles du fait de son éloignement de tous les centres fournissant alimentation, eau, électricité et autres. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques, employant près de 90% de la population. Cette population peine à accéder aux ressources de base telles que l’eau, car les sources d’eau sont rares et ne permettent pas de garantir un approvisionnement suffisant pour la population, le bétail et l’agriculture. Les femmes et les filles doivent parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l’eau, et pendant la saison sèche, le bétail doit également se déplacer vers différents points d’eau.

C’est dans ce contexte que ENDA PRONAT en partenariat avec SIA, mettent en œuvre le projet AACID 0C030/2025 financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID) lors de l’appel à projet de 2025. Son objectif principal est de contribuer à garantir les droits à une alimentation adéquate et à l’accès à l’eau, tout en préservant les ressources naturelles, à travers la promotion de l’agroécologie et l’égalité de genre, dans le département de Podor ; pour ce faire, il est fondamental d’améliorer l’accès des populations du terroir de Lérabé à l’eau potable, à l’alimentation saine et durable tout en garantissant l’approvisionnement en eau pour le bétail et en préservant les ressources naturelles grâce à l’approche genre.

Les activités prévues dans ce projet visent à obtenir des résultats concrets et mesurables. Parmi celles-ci, l'adduction d'eau potable permettra d'améliorer l'accès à l'eau pour les communautés, augmentant la qualité de vie. Les aménagements et installations de systèmes d'irrigation dans les périmètres agricoles sont conçus pour accroître la productivité des cultures, garantissant une sécurité alimentaire renforcée. Par ailleurs, l'éducation environnementale sensibilisera les populations aux enjeux écologiques, favorisant des pratiques durables. Le renforcement des capacités en agroécologie, ainsi qu'en gestion administrative, organisationnelle et financière, visera à doter les acteurs locaux des compétences nécessaires pour une gestion efficace et durable de leurs ressources. Enfin, les campagnes de sensibilisation sur la nutrition et le genre contribueront à promouvoir des comportements sains et l'égalité des sexes, améliorant ainsi le bien-être communautaire et la cohésion sociale.

L’objectif de cet appel à candidature est d’installer de système exhaure solaire et des systèmes d’irrigation adaptés dans les périmètres maraîchers des GPFs de Thiaglé, Kodiolel et Loumbone Daddi pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population des 3 villages à travers la promotion de l’agroécologie.

- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent à la fourniture et l’installation de système exhaure solaire du périmètre de Thiaglé et des systèmes d’irrigations pour les périmètres maraîchers des GPF de Thiaglé (1 ha), Kodiolel (0,5 ha) et de Loumbone Daddi (0,5 ha).

- THIAGLE (1 ha)

- Réhabilitation du puits d’eau existant :

Le/la prestataire est appelé à réhabiliter le puits d’eau existant pour l'irrigation du périmètre maraîcher d’un (1) hectare.

Les caractéristiques du puits à réhabiliter de Thiaglé sont :

- Profondeur Totale : 33 m ;

- Lame d’eau : 2,50 m ;

- Rabattement : 1,70 m ;

- Niveau statique 30,50 m.

Il s’agira de réaliser un :

- Curage complémentaire du puits en utilisant une pompe d’au moins de 10 à 14 m3/h ;

- Approfondissement du puits de 2m pour augmenter la capacité de la réserve ;

- Mettre une deuxième clôture pour le puits et les ouvrages (panneaux solaires et puits).

- Installation d’un système solaire

Il faut installer un kit pompe-solaire. Il s’agit d’une pompe immergée solaire d’une puissance de 1800 Watts d’un débit minimum de 8m3/h avec une sonde et le nombre de panneaux nécessaires pour convertir l’énergie solaire en électricité. Un contrôleur doit être placé sous le module solaire. Ce dernier doit être surélevé à 1 mètre au moins et son emplacement doit être clôturé avec du grillage. La pompe est applicable au système solaire. Le prestataire doit apporter toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement du système.

- Installation d’un réservoir de 5 m3 surélevé sur 3 m de hauteur

Le/la prestataire est appelé à fournir et installer un réservoir surélevé qui sera raccorder au réseau par bassin. Le réservoir doit être polyéthylène et d’un volume de 5 m3. Il sera surélevé à 3 m de hauteur afin de fournir une bonne pression au réseau d’irrigation.

Le réservoir sera soutenu par quatre poteaux sous forme de chainage (40X40cm) avec une dalle. Il sera protégé au rayon solaire par un abri soutenu par des tubes en fer traitées avec antirouille. Une échelle sera fixée au support du réservoir pour permettre de monter jusqu’au réservoir.

Le/la prestataire doit prévoir l’ensemble des accessoires (vannes, coude, etc.) nécessaires à la bonne marche du système avec réservoir surélevé. La conduite de distribution doit obligatoirement être en acier galvanisé 63 et munie d’une vanne galvanisée. Ainsi, une conduite de trop-plein doit être prévue pour évacuer le surplus d’eau en cas de remplissage du réservoir. Un compteur 63 sera installé juste après la vanne galvanisée à la sortie de la conduite de distribution.

- Réseau d’irrigation par bassin

Le réseau d’irrigation doit être raccordé à un réservoir de 5 m3 surélevé à 3 m de hauteur. Il est conçu suivant la topographie du terrain. Les conduites doivent descendre les pentes ou rester parallèles aux courbes de niveau.

Le/la prestataire est appelé à installer un réseau d’irrigation par bassin. Le réseau à installer s’étend sur 450m linéaire de tuyau diamètre 63 (100 ml) et 50 (350 ml). Il faut prévoir la construction de 12 bassins de 5m³ de formes rectangulaires chacun communiquant entre eux, de forme parallélépipédique rectangle avec du béton armé. Les dimensions de chaque bassin sont de 2 m de largeur, 2,5 m de longueur et 1 m de hauteur. Ces bassins seront reliés par une conduite principale en PVC 63 PN10 ainsi que par des conduites secondaires en PVC 50 PN10. À l’entrée de chaque bassin, il sera installé un tuyau galvanisé de diamètre 40 mm ainsi qu’une vanne galvanisée 40 qui permet de remplir le bassin. Une vanne doit être installée à la tête de chaque ligne secondaire et une vanne de sortie à l’extrémité de chaque ligne secondaire pour le nettoyage des tuyaux. Les Tuyaux seront enterrés à une profondeur de 60 cm.

- KODIOLEL (0,5 ha)

- Installation d’un réseau d’irrigation par bassin

Le/la prestataire est appelé à installer un réseau d’irrigation par bassin. Il doit réhabiliter les trois (3) bassins existants de longueur 3, largeur 2 et 0,8 m de hauteur chacun avec un nouvel enduit et le changement des vannes galva 32 existants.

Le nouveau réseau à installer s’étend sur 120 m linéaire de tuyau diamètre 40. Il faut prévoir la construction de 4 bassins de 4,8 m3 chacun de formes rectangulaires avec du béton armé et un tuyau galvanisé de diamètre 32 mm ainsi qu’une vanne galvanisée 32 qui permet de remplir le bassin. Les dimensions de chaque bassin sont de 3m de longueur, 2 m de largeur et 0,80 m de hauteur. Le réseau d’irrigation est déjà raccordé à un château d’eau de 150 m3 radier sur 20 m de hauteur.

- LOUMBONE DADDI (0,5 ha)

- Installation d’un réseau d’irrigation par bassin

Le/la prestataire est appelé à installer un réseau d’irrigation par bassin. Il doit réhabiliter les trois (3) bassins existants de longueur 3, largeur 2 et 0,80 m de hauteur chacun avec un nouvel enduit et le changement des vannes galva 32 existants.

Le nouveau réseau à installer s’étend sur 160 m linéaire de tuyau diamètre 50. Il faut prévoir la construction de 4 bassins de 4,8 m3 chacun de formes rectangulaires avec du béton armé et un tuyau galvanisé de diamètre 32 mm ainsi qu’une vanne galvanisée 32 qui permet de remplir le bassin. Les dimensions de chaque bassin sont de 3m de longueur, 2m de largeur et 0,8m de hauteur. Le réseau d’irrigation est déjà raccordé à un château d’eau de 150 m3 radier sur 20 m de hauteur.

NB : tous les bassins seront construits avec du béton armé uniquement.

- METHODOLOGIE ET APPROCHE

Le (la) prestataire doit développer une approche participative et inclusive avec les bénéficiaires dans la réalisation des travaux demandés. Ainsi, Enda Pronat veillera à la mise en place d’un comité de suivi composé de l’équipe technique du projet, les services techniques concernés, les bénéficiaires et le chef de village pour mieux prendre en compte leurs préoccupations durant le déroulement des travaux. Le prestataire devra être à l’écoute et prendre en compte des recommandations formulées par le comité de suivi tout au long des travaux et intégrer dans sa démarche les éléments suivants :

- Une réunion de prise de contact avec le commanditaire et une visite du site pour des ajustements au besoin et le cadrage technique et méthodologique ;

- Des interviews avec les bénéficiaires pour mieux répondre et prendre en compte leurs préoccupations ;

- La valorisation de la main d’œuvre locale pour ces travaux si nécessaire ;

- La remise à l’état des lieux ;

- La remise du rapport final des travaux.

- LIVRABLES

Le (la) prestataire devra obligatoirement livrer les produits suivants :

- Le rapport provisoire des travaux ;

- Plan du réseau d’irrigation ;

- Le rapport final des travaux.

- DOSSIER DE CANDIATURE

Le dossier de candidature devra être composé :

- Une lettre de candidature ;

- Une offre technique bien détaillée et ainsi que les pièces administratives ci- après :

- Copie NINEA, Registre de Commerce, déclaration d’impôt et quitus de paiement d’impôt ;

- Les qualifications pour chaque profil de l’équipe technique et le nombre d’années d’expériences ;

- Un argumentaire d’une (1) page maximum qui justifie les compétences acquises par le prestataire pour assurer la présente prestation ;

- Un document de 5 pages au maximum qui explique la méthode et la démarche d’intervention proposée en correspondance avec les activités à mener ;

- Un document technique présentant les outils et matériels à utiliser lors des travaux ;

- Avoir effectivement exécuté en tant que prestataire dans au moins deux (02) marchés d’installation de système exhaure solaire et systèmes d’irrigations dans les cinq dernières années ;

- La connaissance de la zone d’intervention du projet serait un atout.

- Une offre financière bien détaillée en Toutes Taxes Comprises (TTC) accompagné d’un bordereau des prix.

- DUREE DE LA MISSION

Le délai de réalisation de la prestation est de fixé à 30 jours calendaires, à partir de la date de signature du contrat.

- DATE LIMITE DU DEPOT DES OFFRES

La date limite des dépôts des offres est fixée le 26/06/2026 à 12 h 00 précises (GMT). Le dossier de candidature doit être envoyé par mail et sous l’objet du mail « AACID 0C030/2025, Travaux d’installation de systèmes d’irrigations des périmètres maraîchers des GPF de Thiaglé, Kodiolel et Loumbone Daddi » aux adresses suivantes :

pronat@endatiersmonde.org  et coordinadora.sia.senegal@gmail.com

NB :

- Toute offre reçue après la date et l’heure limite ne sera pas prise en considération ;

- Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Fait à Ndioum, le 12/06/2026